Уборочные работы в охранных зонах линий электропередач

Летний сезон – время массовых сельскохозяйственных работ. Часто они проводятся вблизи воздушных линий электропередач, что требует повышенного внимания, осторожности и выполнения мер электробезопасности, несоблюдение которых приводит к возникновению несчастных случаев от поражения электрическим током, в том числе и со смертельным исходом.

Каждая воздушная линия электропередач имеет охранную зону - участок земли, отстоящий от проекции крайних проводов по обе стороны воздушной линии на поверхность земли. Для воздушной линии ВЛ-10кВ охранная зона составляет 10 метров с каждой стороны, для ВЛ-35кВ – 15 метров, ВЛ-110кВ – 20 метров, ВЛ-220кВ – 25 метров, ВЛ-330кВ – 30 метров.

При выполнении работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи запрещается: находиться на машине вне кабины при движении вблизи или под воздушной линией электропередач, применять высокогабаритную технику без согласования с владельцем электрических сетей, останавливать технику в охранных зонах воздушных линий, производить ремонтные работы, приближаться и прикасаться к проводам ВЛ какими-либо предметами, работать при приближении или во время грозовых явлений.

В случае падения провода воздушной линии на машину или соприкосновения машины или механизма с проводом, а также при возникновении между проводом и машиной электрического разряда, запрещается какая-либо дальнейшая работа с использованием данного механизма. В указанных случаях водитель, не покидая кабину, должен немедленно остановиться. Если при этом можно освободиться от оборванного провода передвижением машины, то необходимо это сделать как можно быстрее. В случае отсутствия такой возможности, наблюдающий, входящий в состав бригады, должен сообщить о случившемся владельцу электрических сетей. До прибытия аварийной бригады ни водитель, ни наблюдающий не должны предпринимать никаких самостоятельных действий: водитель - не должен покидать кабину, наблюдающий - приближаться к механизму ближе 8 метров.

Если в результате контакта с проводами электрической сети или при возникновении электрического разряда машина загорится, водитель или обслуживающий персонал должен немедленно ее покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с корпусом машины и землей. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе сомкнутые ноги, ни в коем случае не прикасаться к  машине, удаляться от нее  на сомкнутых ногах, мелкими шажками в пределах размера ступни не отрывая ног от земли на расстояние 8-10 метров. До прибытия специальной бригады запрещается предпринимать какие-либо действия по пожаротушению машины, при этом необходимо организовать охрану и ограничение доступа сторонних лиц к месту происшествия.

Н.А. Евдокимов

Государственный инспектор

по энергетическому и газовому

надзору